Discrete Fourier Transform

Continuous FT:

f(t) – real;

F() – complex;

F*(-) = F()

Discrete FT:

Matlab:

>> t0=0; tfin = 100; dt=0.1;

>> t = (t0:dt:tfin);

>> T = tfin-t0;

>> N = size(t);

>> Nsteps = N(2);

>> f = sin(2*pi*t) + 0.1*rand(N);

>> G = fft(f);

>> plot(t,real(G));

Spectral energy density:

>> GG = fftshift(G);

>> Eomega = abs(GG).^2;

>> plot(Eomega);

Frequencies:

>> omega = (-pi/dt : 2*pi/T : pi/dt );

>> plot(omega,Eomega);

To do:

Matlab Functions:

min

max

size

for / end

if / end

subplot

fft

fftshift

ifft

ifftshift

f(t) = sin(t)*exp(0.2*t) + cos(3*t)*exp(-0.1*t) + 0.2*rand

- Plot E(omega) vs. omega

- Plot Re(F) vs. Im(F)

- G1(omega) = F(omega) + random (physical) noise in phase;

- G2(omega) = F(omega) + random (physical) noise in amplitude;

- plot on single graph:  f(t), f1(t), f2(t)

Random noise: Max amplitude = 0.2*Max(F);

F = A*exp(i*phi)

A – Amplitude;

phi – phase;

and

f1 = ifft G1

f2 = ifft G2

- subplot(2,2,1); plot f’(t) vs f(t)

subplot(2,2,2); plot f1’ vs f1

subplot(2,2,3); plot f2’ vs f2